С. Г. Биганова канд. с.-х. наук, доцент

ГОУ ВПО Майкопский государственный

технологический университет
Перспективы использования CORYLUS AVELLANA при инженерно-биологических мероприятиях на малых реках Северо-Западного Кавказа.
Инженерная биология, в её современном понимании сформировалась в России в начале XXI века. Применение её методов особенно актуально на Западном Кавказе, где планируется проведение большого количества строительства транспортных магистралей, различных спортивных объектов и иных сооружений в связи с предстоящей Зимней Олимпиадой 2014 года. Геологические и природно-климатические условия этого региона уникальны. Сложный рельеф, большое количество рек, ручьёв, с одной стороны украшают местную природу. С другой стороны, они вызывают довольно сильную абразию берегов (рис. 1, 2.). Поэтому здесь уместно использовать для укрепления берегов и склонов методы инженерной биологии. 
[image: image1.jpg]



Рис. 1. Оползень на берегу (р. Хакодзь).
[image: image2.jpg]



Рис. 2. Разрушение берега (р. Курджипс).

Исследования долинной части малых рек Северо-Западного Кавказа, показало, что для укрепления их берегов, в данной местности целесообразно использовать три породы. Это ива, ольха и лещина. Первой наносную часть заселяет ива (рис.3.). Вскоре здесь появляется ольха и она довольно быстро вытесняет иву (рис. 4).

Когда река нанесёт достаточный слой плодородного илистого песка, на берегу появляются кусты лещины. Часто они образуют густые заросли. Здесь лещина развивает мощную корневую систему. При повреждении паводками, быстро восстанавливается. Она хорошо уживается с ольхой на берегах рек (рис.5). Здесь она успешно защищает берега от эрозии, улучшает микроклимат, содействует образованию экологических ниш и небольших жизненных пространств для флоры и фауны, задерживает разносы ила, песка и других твёрдых фракций. Улучшает эстетический вид ландшафта, продуцирует ценную пищевую продукцию.

[image: image3.jpg]



Рис. 3 Ивовая поросль на новой отмели (р. Курджипс).
[image: image4.jpg]



Рис.4. Результат инженерно-биологических мероприятий (р. Пшеха).
[image: image5.jpg]



Рис. 5. Произрастание ольхи и лещины на берегу реки.
Лещина на Северо-Западном Кавказе предпочитает произрастать в защищённых, хорошо освещаемых долинах. Здесь, на богатых аллювиальных почвах, её кусты достигают в высоту 11 – 12 метров. Диаметр кроны куста доходит до 10 – 12 метров. Число стволов и порослевин нередко составляет 40 – 50 штук. В отдельных случаях в кустах встречаются стволы с диаметром у основания до 25 – 28 см. Плоды лещины широко используются как человеком, так и представителями дикой фауны, что дополнительно повышает её ценность.
Поэтому, при искусственном лесоразведении в этих местах, важно производить селекцию лещины на качество плодов. Согласно методике (Биганова, 2009) учитываются одиннадцать показателей качества: масса, вкус, выход ядра, крепость скорлупы, масса ореха, неразрушаемость, наличие шелухи на ядре, одномерность плодов по величине, по форме, цвет скорлупы, повреждаемость плодов болезнями, вредителями, число плодов с пустотами в ядре. Все показатели определяются в баллах. Общий балл качества плодов вычисляется путём суммирования значений всех показателей. Для селекции при проведении инженерно – биологических мероприятий целесообразно отбирать формы лещины, имеющие качество плодов не ниже рядовых, что соответствует 42,9 баллам и более.
Учитывая вышеперечисленные достоинства вида, есть все основания включить его в первоочередной список пород, используемых при проведении инженерно – биологических мероприятий на реках Северо-Западного Кавказа.

Литература
1. Биганова С.Г. Перспективные формы лещины для дальнейшей селекции// Материалы международной  научно-практической конференции – Сочи, 2009 – С. 229 – 238.

