Акопян А. В., ФГНУ «РосНИИПМ», г. Новочеркасск

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО ОРОШЕНИЯ НА МЕЛИОРИРУЕМЫХ АГРОЛАНДШАФТАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Многолетний опыт применения регулярного орошения в Ростовской области выявил ряд негативных факторов. Несовершенство оросительной техники и периодические длительные или кратковременные переполивы приводят к возникновению неблагоприятных процессов в орошаемых почвах. Длительное и регулярное орошение одного и того же поля даже в условиях соблюдения всех агротехнических рекомендаций приводит к ухудшению качества почвы. Происходит это в результате длительного воздействия искусственного увлажнения на многовековые процессы формирования данного типа почвы в степных условиях.

Примеров негативного воздействия ненормированного орошения на свойства и плодородие черноземов Ростовской области уже немало. Характер изменений почвенно-мелиоративных условий на орошаемых массивах Нижнего Дона практически одинаков, и выражается в подъеме уровня грунтовых вод, переувлажнении, вторичном заболачивании, засолении профиля почв, слитизации, потере агрономически ценных почвенных агрегатов, снижении валовых запасов гумуса и изменении его качественного состава, что приводит к утрате плодородия и исключению их из сельскохозяйственного оборота (рис. 1).

[image: image1.jpg]



Координаты 47°15´40.79´´С    40°51´08.50´´Е
Рис. 1. Орошаемый клин Ростовской области (участок Багаевско-Садковской оросительной системы)
Перспективность новых интенсивных технологий, высокоурожайных сортов, эффективность химизации и ирригации во многих странах уже оцениваются сдержанно, так как ведут к деградации земельных и водных ресурсов. В связи, с чем повышение эффективного использования земельных ресурсов должно проводиться путем внедрения новых, оптимизированных экологически безопасных ресурсосберегающих технологий орошения и адаптированности мелиоративных систем для агроландшафта.
Такому эколого-экономическому подходу отвечает рассматриваемая в данной статье технология циклического орошения, направленная на предотвращение перечисленных выше отрицательных последствий регулярного орошения, но при этом оставляя поливы необходимым ресурсом сельскохозяйственного производства. Основная цель циклического орошения – не доводить почву до полного угнетения, и вовремя остановиться, дать почве «отдохнуть» от интенсивных технологий, восстановить свое природное плодородие и снова войти в новый цикл природопользования.
Циклическое орошение – это научно обоснованное использование сельскохозяйственного массива в орошаемом и богарном режимах, продолжительность и циклы, сменяемости которых определяются особенностями многовекового процесса формирования почвенного покрова [1].
Циклическое орошение представляет собой новое направление в развитии орошаемого земледелия и подразумевает полив участков регулярного орошения (включая вынуждено выведенные из состава орошаемых) в течение определенного цикла, продолжительность которого определяется свойствами почв, особенностями и технологическими приемами эксплуатации участка. Достоинством циклического орошения по сравнению с традиционным (регулярным) является снижение водной нагрузки на почву. 

Основные положения оптимального использования технологии циклического орошения представлены на рис. 2 [2].

[image: image2.png]@)\ d9- 06 Dokymentl - Microsoft Word PasoTa ¢ prcyHKaM SmartArt -5 x
Ca = | foctorm <o Sherir |
) oo oo @oo Rem  Rocnmn G booen | Onm @
4 Bupesars e T |
U kommposars s hew Romen__ 12 [91] fassoceoe| aseoceoe AaBbC: aaBbce AAB & oo
s sopany | &~ e X A2 1O 15es .. Sarorone. Saronaso.. Hasawe - Umenms | T
By0ep otuena 5 wpnér 5 agsau 5 cram % pegacruposarine
[0] R S AR AR AN EE R KN AN EE SRR AL ENEE KRS KRS RN LR SRS TN SRR NS XML KRR XM ENKE AN SR XML AR INNL:
- - PEKOMEHIYeMa ILTOMA b O THES.
- ‘HoTyCTaHORapHOH T
N oSO OpocHTe RO CeTH O (e
- AOTAHA COOTBETCIBOBATE 110N JIOITKHO MCHATB GIarONIPHATHBI
B - npocTpancTBeHHO-BpeMeHH OpOILIAEMOT0 yHaCTR ‘BOTHBI 1 COTEBOM PEKIMEL
B OpTaHH3ALNA MUK THIECKOTO ocoBeRHOCTH KoTOpHIX
B °P°m°“‘f(;““'?°m‘l’m“ TpeAONpeRETHH hopMEpOBaRHe
T ‘2K GBITD MAKCHMATEHO ortiperHof nosit
[ a———
B TIPHPOZIHOI CTPYRType H - TEPPUTOPHA yUacTKa,
- JmHaMHKe OcHosHble 'HAXOIAMAACA 0T MHKTHICCKHM
- TIOIIOKEHHA OpoIIeH e, He JOTAHA BBIXOTATS
B -, ONTHMATBHOTO 32 IPECTH SROTOTHHECKH
B o ceB00B0pOTOR TOTHHO HCTONb30BAHTA SO repputopill
- ! IPOMSEOTATECA TAM, TAE OHO TeXHOIOTHH [ SopemmeRmsX ARILAdTHO-
. ‘SKOHOMHTCCKH LIeTeCO05PasHO LHKIHIECKOTO IOTIICCIHMITKORTYPANI,
L 5KOTOTTACCKHE 6C30ACHO OpOLICHHA YICTOM SKOHOMIHECKIX
B - P BOSMOKHOCTel X037HHCTE
' B OHOPACHDEAC THTCToHAR CoTh, OpOCHTETLHAR - B ceBooGopoTax cenyer
B TexHIRa 1 TpyTOE 0GOPyTOBAHE TOTHEI GBITS | TSI oT o npenyesatpusats
. nonycraisomapro- vouTsoro enomentt | corecrmemmoro yaasaens | | OTPEACICRRSHIHAG0D
E nTax cnpoexTuposanstu croreTpynposast, | SGancoe mose cenoosopor sacyxoycTofmEHIXH
: \ToBB oBecnIeuHBaTS paCHCTHbH peRIIN o msomarer 3| | eraromodmEs: rymTYp ©
B opomesnuz xaxzoro o cesoosoporan [ ymornne PSRRI S | pesnsioss opormerinn,
B Ka7s1i OpOCHTE Tobi MEPHOT €ro poTamti i OboieHIAD TeHerHE oGecnenmpasomng
B ‘G5IT5 CETOIHO TaTpYACHNBIME, TTOGH S soxocoepexerme
“ SKOTOTHIECKYIO
R IPOTOTRNTETBHOCTH
B POTaUmH IpHEATOTO GesonacHocTs e
H ceroobopora
= °
K| I TR

Croanmua: 23 | o crom 31 |

pycoms





Рис. 2. Основные положения оптимального использования технологии 

циклического орошения

Циклическое орошение обеспечивает основные требования, предъявляемые к технологиям орошения на сегодняшний день вследствие ухудшения мелиоративного состояния регулярно орошаемых земель (рис. 3) [2].
[image: image3.png]Tpegorepamente nogsema YIB 3a cuet camxerns noteps
oAk Ka cpot 1 IMybMHRYIC §ATETPALO

Chitxesne RaOMIERNA H MOCTEAYIOMEro BHHOCa Coneit ¢
KOTIEKTOpHO-APERAX HEIM CTOKOM

TlpeRynpexACHHE NecTpoTH yENAKHERAA 1
NepeyENaX HeRAA TORMKERREX yHACTROB MpH ROKNCBARTH

Tpeaynpesesne SomHoH SpOSHI IpH pacTIpeenen s
TIOMHEHOR BOEL HA MOBEPEHOCTI

TLoRAep R aRHE B MOMECHROM O MaKCHMATE RO 61HIKOTo K
ONTHMATEROMY YpOERABNAKHOCTH, 22palAH H HOBHIICKNE
ToNBERROT o MOROPORHA

NIk ckoe opomerTe





Рис. 3. Требования, выполняемые при реализации циклического орошения
В зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения, в первую очередь в степной ее части, сочетание технологий орошаемого и богарного земледелия открывает широкие перспективы для увеличения продуктивности сельскохозяйственного производства при небольших капитальных затратах. Мобильное, цикличное орошение в большинстве случаев не требует строительства инженерных видов дренажа, коллекторной сети и приемников дренажного стока, позволяет сохранить или улучшить экологическую обстановку в масштабе ландшафтов.

Циклическое орошение может осуществляться как за счет стационарных оросительных систем, так и за счет полустационарно-мобильных. На основе мобильных оросительных систем оно позволит в ряде случаев избежать необходимости в устройстве дренажа, если в богарный период выращивать культуры, обладающие хорошей биологической способностью дренажа (люцерна, озимая пшеница и т.д.)

Так как Ростовская область находится в зоне неустойчивого увлажнения, где потребность в орошении возникает в течение сравнительно непродолжительного срока, и строительство стационарных оросительных систем в этих районах экономически необоснованно, то наиболее целесообразно для полива сельскохозяйственных культур применение мобильного оросительного оборудования.

Циклы орошения с использованием мобильных оросительных систем существенно повысят эффективность использования удобрений, фитомелиорации, ускоренного коренного окультуривания почв, включая технологию послойного внесения органики и мелиорантов [3].

Соединение орошаемого и богарного земледелия на основе применения передвижного цикличного орошения с помощью мобильного оросительного оборудования в степной зоне (на местном стоке и на базе существующих обводнительно-оросительных каналов) позволит, например, в 2-3 раза повысить урожай люцерны, кукурузы, сахарной и кормовой свеклы; при соответствующем сочетании посевов этих культур последовательно во времени с неорошаемыми достаточно продуктивными озимыми зерновыми обеспечит нужное биологическое дренирование, высокий экономический эффект орошаемых земель, так же позволит эффективнее осуществлять мелиорацию солонцов, эффективнее использовать удобрения.

С целью коренного улучшения мелиоративной обстановки на орошаемых массивах следует основательно изменить существующий подход к проектированию, строительству и эксплуатации новых и реконструируемых оросительных систем. Надо приблизить в максимально возможной степени водно-воздушный и тепловой режимы орошаемых участков к тем соответствующим природным режимам, которые существовали на этих участках до введения орошения. Для этого необходимо перейти от регулярного, ежегодного орошения одних и тех же полей к их циклическому орошению в течение только нескольких лет за всю ротацию севооборота с тем, чтобы все остальные годы участки находились в условиях естественного климата.

Литература

1. Щедрин В. Н. Новая стратегия оросительных мелиораций – циклическое орошение / В. Н. Щедрин, С. М. Васильев, Т. П. Андреева // Вопросы мелиорации. – 2008. – № 3-4. – С. 7-20.

2. Васильев С. М. Повышение устойчивости и эффективности использования агроландшафтов аридной зоны в условиях постоянного и циклического орошения // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. – 2006. – 364 с.
3. Щедрин В. Н. Полустационарно-мобильные оросительные системы как способ мелиорации почв // Современные проблемы мелиорации земель, пути и методы их решения: Сб. науч. тр. / ФГНУ «РосНИИПМ»: В 2 ч. – Новочеркасск, 2003. – Ч. 1. – С. 90-98.
